附件3：

## 智慧工地系统包含设备及技术参数对比表

| 序号 | 智慧工地系统及包含设备名称 | 系统设备功能 | 设备数量 | 采购设备技术指标 | 投标设备技术指标 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设备品牌及型号 | 设备对应 技术指标偏差 ## （无偏差写无偏差，有偏差写明偏差指标参数） |
| 一 | 远程工地监控系统 |  |  | 监控平台实时查看施工现场，工地施工进度等。400万4寸23倍光学变焦（无损变焦，远近无忧）、一键巡航、360度全景（水平：360度，垂直-15度-90度）、搭配不低于256G储存卡、24小时全自动循环录像、搭载太阳能供电系统（120W60AH+级单晶硅板、三元锂电池、阴雨天持续供电时长：36小时左右） |  |  |
| 1 | 4G高点监控球机摄像头 | 400W4寸全彩智能球形变焦摄像机 | 1 | 1.不低于400万像素23倍光学无损变焦镜头。采用高效补光阵列，红外补光不低于100 m，白光补光不低于30 m； 2.支持超低照度，不低于以下指标：0.005 Lux/F1.6（彩色），0.001 Lux/F1.6（黑白），0 Lux with IR； 3.支持3D数字降噪，支持120 dB宽动态； 4.支持开放型网络视频接口、ISAPI、GB/T28181、ISUP、萤石云平台接入； 5.防水防尘指标不低于IP66，抗干扰能力强，适用于严酷的电磁环境，符合GB/T17626.2/3/4/5/6四级标准； 6.最大支持512 GB MicroSD卡存储，自带256G TF（MicroSD）class10内存卡，读取速度≥150MB/秒 写入速度≥30MB/秒 7.内置加热玻璃有效除雾功能； 8.支持定时任务、一键守望、一键巡航功能，定时抓图与事件抓图功能；支持一进一出报警、一进一出音频；支持区域入侵侦测，越界侦测，进入区域侦测和离开区域侦测等智能侦测； 9.24小时全自动循环录像 |  |  |
| 2 | 4G球机配套太阳能供电系统 | 120W60AH-JT | 1 | - 不低于120W太阳能电池板，N型A+级单晶硅，采用MPPT控制器，转化效率95%以上。 - 2.防水等级：IP66 - 3.电池容量：60AH，电池规格：18650锂电池，阴雨天持续供电36小时以上。 - 4.额定输出电压：DC10.5-12.6V - 5.使用温度：-30度-85度 - 6.包含固定支架和电池设备箱 |  |  |
| 3 | 4G球机配套物联网电信卡 | 4G球机配套产品 | 1 | 包含1年流量使用费 支持：EHOME/GB协议。 |  |  |
| 二 | 安全帽佩戴监控系统 |  |  | 进入工地人员、未戴安全帽不规范行为，搭配智慧音柱现场报警，提示施工人员规范行为，并将不规范行为图片上传监控平台、搭载太阳能供电系统（480W240AH+级单晶硅板、三元锂电池、阴雨天持续供电时长：36小时左右） |  |  |
| 1 | 前端AI枪机 | 安全帽检测摄像机 | 1 | 1.支持未戴安全帽人员检测，安全帽支持红色、橙色、黄色、蓝色、白色； 2.支持未穿反光衣人员检测； 3.支持AI开放平台。 4.支持智能资源模式切换：未戴安全帽检测、人脸抓拍、周界、道路监控 5.支持未戴安全帽检测和人脸抓拍算法独立同时运行 6.鳞镜补光功能：采用隐藏式灯珠设计，通过鳞甲密布排列形成的镜面反射出光，见光不见灯。增加发光面积，降低聚光效果，补光柔和均匀 7.网络：1个RJ45 10 M/100 M自适应以太网口 8.音频：1路输入（Line in），1路输出（Line out），2个内置麦克风，1个内置扬声器 9.报警：1路输入，1路输出（报警输入支持开关量，报警输出最大支持DC12 V，100 mA） 10.RS-485：支持 11.复位：支持 |  |  |
| 2 | 前端智慧音柱 | 扬声器 | 1 | 1.防水性能强，可以直接在户外使用； 2.内置8M或以上音频存储空间，可以通过外置USB接口擦除拷贝6段音频，通过拨码开关选择预设音乐信号，可调节音量。通过触发播放预设音频（含语录语音：1、进入施工现场，请戴好安全帽，注意安全；2、警戒区域，请尽快离开；3、您已进入监控区域，你的行为将被实时记录，请注意言行举止）； 3.额定功率≥30W； 4.总谐波失真：THD≤10%； 5.灵敏度≥92 db(±3db) ； 6.功耗：工作最大功耗≤32W 7.工作湿度：≤90%（无凝结）≥IP66 |  |  |
| 3 | 后端智能录像机 | 分析安全事件 | 1 | 1盘位嵌入式网络硬盘录像机【硬件规格】存储接口：1个SATA接口，已内置1块SSD 480G硬盘用于事件分析 |  |  |
| 4 | 后端4G终端设备 | 4G设备含物联网卡 | 1 | 全网通4G路由器（3个LAN,1个WAN），含1年流量使用费 支持：EHOME/GB协议。 |  |  |
| 5 | 后端Ai枪机、智慧音柱、录像机、4G路由器供电系统 | 配套太阳能供电系统 | 1 | 1.标配4米监控杆含304不锈钢设备箱，用于各设备安装固定。 2.光伏：N型A+级单晶硅，480W，转化效率高达95%以上。 3.电池容量：240AH。额定电压：DC10.5-12.6V。 4.电池规格：18650电池组。 5.防水箱内置：电池组，具有保护功能：内置反接保护，开路保护，高温防护。 |  |  |
| 三 | 扬尘监测系统 |  |  | 十项检测（PM2.5、噪声、湿度、风向、TSP、PM10、温度、风速、风力、大气压、符合环评新规）搭载太阳能供电系统（200W55AH+级单晶硅板、三元锂电池、阴雨天持续供电时长：1天）、免费对接政府平台，手机APP联网随时查看、报警联动、防雨LED显示屏，大字体20米清晰可见。 |  |  |
| 1 | 扬尘监测设备 | 扬尘在线监测 | 1 | - 对接政府联网云平台，报警联动，手机随时查看，赠送8年流量使用费。 - LED屏幕采用：48CM*96Cm高亮度显示屏，大字体20米外清晰可见，防水，防风，适应各种环境 - 检测方式：光散式，具有以下检测功能：噪音检测，风向检测，TSP监测，温度监测，风力监测，湿度监测，PM10监测，风速监测，PM2.5监测，气压监测。 |  |  |
| 2 | 后端扬尘供电系统 | 配套太阳能供电系统 | 1 | 配套2.8米碳钢支架、200WA+级单晶硅太阳能板，18650电池组：12V55AH，阴雨天发电效率高。 |  |  |